Encoder

module pr_en ( input [7:0] a,

input [7:0] b,

input [7:0] c,

input [7:0] d,

input [1:0] sel,

output reg [7:0] out);

always @ (a or b or c or d or sel) begin

if (sel == 2'b00)

out <= a;

else if (sel == 2'b01)

out <= b;

else if (sel == 2'b10)

out <= c;

else

out <= d;

end

endmodule

module priority_encoder_42(A0,A1,Y0,Y1,Y2,Y3);

input Y3, Y2, Y1, Y0;

output A0, A1;

wire y2bar;                   //not of y2

wire and_out;               // and of y2bar and y1

not(y2bar, y2);

and(and_out, y2bar, y1);

or(A1, Y3, Y2);

or(A0, and_out, Y3);

endmodule

Decoder

module decoder3_to_8( in,out, en);

input [2:0]  in;

input en;

output [7:0] out;

reg [7:0] out;

always @( in or en)

begin

if (en)

begin

out=8'd0;

case (in)

3'b000: out[0]=1'b1;

3'b001: out[1]=1'b1;

3'b010: out[2]=1'b1;

3'b011: out[3]=1'b1;

3'b100: out[4]=1'b1;

3'b101: out[5]=1'b1;

3'b110: out[6]=1'b1;

3'b111: out[7]=1'b1;

default: out=8'd0;

endcase

end

else

out=8'd0;

end

endmodule

module decoder_tb;

wire [7:0] out;

reg en;

reg [2:0] in;

integer i;

decoder3_to_8 dut(in,out,en);

initial begin

$monitor( "en=%b, in=%d, out=%b ", en, in, out);

for ( i=0; i<16; i=i+1)

begin

{en,in}  = i;

#1;

end

end

endmodule

Multiplexer

module mux1( select, d, q );

input[1:0] select;

input[3:0] d;

output     q;

wire      q;

wire[1:0] select;

wire[3:0] d;

assign q = d[select];

endmodule

module mux_tb;

reg[3:0] d;

reg[1:0] select;

wire     q;

integer  i;

mux1 my_mux( select, d, q );

initial

begin

#1 $monitor("d = %b", d, "  |  select = ", select, "  |  q = ", q );

for( i = 0; i <= 15; i = i + 1)

begin

d = i;

select = 0;  #1;

select = 1;  #1;

select = 2;  #1;

select = 3;  #1;

$display("-----------------------------------------");

end

end

endmodule

Demultiplexer

module Demultiplexer_1_to_4_case (output reg [3:0] Y, input [1:0] A, input din);

always @(Y, A) begin

case (A)

2'b00 : begin Y[0] = din; Y[3:1] = 0; end

2'b01 : begin Y[1] = din; Y[0] = 0;   end

2'b10 : begin Y[2] = din; Y[1:0] = 0; end

2'b11 : begin Y[3] = din; Y[2:0] = 0; end

endcase

end

endmodule

module Demultiplexer_1_to_4_case_tb;

wire [3:0] Y;

reg [1:0] A;

reg din;

Demultiplexer_1_to_4_case I0 (Y, A, din);

initial begin

din = 1;

A = 2'b00;

#1  A = 2'b01;

#1  A = 2'b10;

#1  A = 2'b11;

end

initial begin

$monitor("%t| Din = %d| A[1] = %d| A[0] = %d| Y[0] = %d| Y[1] = %d| Y[2] = %d| Y[3] = %d",

$time, din, A[1], A[0], Y[0], Y[1], Y[2], Y[3]);

end

endmodule

BCD to excess32

module BCD2Ex3(a,b,c,d,w,x,y,z);

input a,b,c,d;

output w,x,y,z;

assign w= a|(b&c)|(b&d);

assign x= (~b&c) | (~b&d) | (b&~c&~d);

assign y= ~(c^d);

assign z= ~d;

endmodule

module main;

reg a,b,c,d;

wire w,x,y,z;

BCD2Ex3 a1(a,b,c,d,w,x,y,z);

initial

begin

$display("BCD TO EXCESS-3\n");

$display("a\tb\tc\td\tw\tx\ty\tz");

$monitor("%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",a,b,c,d,w,x,y,z);

a=0;b=0;c=0;d=0;

#10 a=0;b=0;c=0;d=1;

#10 a=0;b=0;c=1;d=0;

#10 a=0;b=0;c=1;d=1;

#10 a=0;b=1;c=0;d=0;

#10 a=0;b=1;c=0;d=1;

#10 a=0;b=1;c=1;d=0;

#10 a=0;b=1;c=1;d=1;

#10 a=1;b=0;c=0;d=0;

#10 a=1;b=0;c=0;d=1;

end

endmodule

Excess 32 to bcd

module Ex32BCD(a,b,c,d,w,x,y,z);

input a,b,c,d;

output w,x,y,z;

assign w= (a&b) | (a&c&d);

assign x= (~b&~c) | (~b&~d) | (b&c&d);

assign y= (c^d);

assign z= ~d;

endmodule

module main;

reg a,b,c,d;

wire w,x,y,z;

Ex32BCD a1(a,b,c,d,w,x,y,z);

initial

begin

$display("BCD TO EXCESS-3\n");

$display("a\tb\tc\td\tw\tx\ty\tz");

$monitor("%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",a,b,c,d,w,x,y,z);

a=0;b=0;c=1;d=1;

#10 a=0;b=1;c=0;d=0;

#10 a=0;b=1;c=0;d=1;

#10 a=0;b=1;c=1;d=0;

#10 a=0;b=1;c=1;d=1;

#10 a=1;b=0;c=0;d=0;

#10 a=1;b=0;c=0;d=1;

#10 a=1;b=0;c=1;d=0;

#10 a=1;b=0;c=1;d=1;

#10 a=1;b=1;c=0;d=0;

end

endmodule

Half and Full Subtractor

module halfsubtractor(a,b,D,Bo);

input a,b;

output D,Bo;

assign Bo=~a&amp;b;

assign D=a^b;

endmodule

module fullsubtractor(a,b,bin,bout,su);

input a,b,bin;

output bout,su;

assign bout= (~(a^b)&amp;bin)|(~a&amp;b);

assign su= (a^b)^bin;

endmodule

module main;

reg a3,b3,a2,b2,c2;

wire diff,borr,BO,D;

halfsubtractor hs1(a3,b3,diff,borr);

fullsubtractor fs1(a2,b2,c2,BO,D);

initial

begin

$display(&quot;HALF SUBTRACTOR\n&quot;);

$display(&quot;A\tB\tDIFF\tBORROW&quot;);

$monitor(&quot;%b\t%b\t%b\t%b&quot;,a3,b3,diff,borr);

a3=0; b3=0;

#10 a3=1; b3=0;

#20 a3=0; b3=1;

#30 a3=1; b3=1;

#40

$display(&quot;FULL SUBTRACTOR\n&quot;);

$display(&quot;A\tB\tBIN\tBOUT\tBORR&quot;);

$monitor(&quot;%b\t%b\t%b\t%b\t%b&quot;,a2,b2,c2,BO,D);

a2=0; b2=0; c2=0;

#10 a2=0; b2=0; c2=1;

#20 a2=0; b2=1; c2=0;

#30 a2=0; b2=1; c2=1;

#40 a2=1; b2=0; c2=0;

#50 a2=1; b2=0; c2=1;

#60 a2=1; b2=1; c2=0;

#70 a2=1; b2=1; c2=1;

end

endmodule

Half and full adder

module halfadder(a,b,carry,sum);

input a,b;

output carry,sum;

assign carry=a&b;

assign sum=a^b;

endmodule

module fulladder(a,b,cin,cout,su);

input a,b,cin;

output cout,su;

assign cout= ((a^b)&cin)|(a&b);

assign su= (a^b)^cin;

endmodule

module main;

reg a1,b1,a2,b2,c1;

wire carry1,sum1,carry2,sum2;

halfadder h1(a1,b1,carry1,sum1);

fulladder f1(a2,b2,c1,carry2,sum2);

initial

begin

$display("HALF ADDER\n");

$display("A\tB\tSUM\tCARRY");

$monitor("%b\t%b\t%b\t%b",a1,b1,sum1,carry1);

a1=0; b1=0;

#10 a1=1; b1=0;

#20 a1=0; b1=1;

#30 a1=1; b1=1;

#40

$display("FULL ADDER\n");

$display("A\tB\tCIN\tCOUT\tSUM");

$monitor("%b\t%b\t%b\t%b\t%b",a2,b2,c1,carry2,sum2);

a2=0; b2=0; c1=0;

#10 a2=0; b2=0; c1=1;

#20 a2=0; b2=1; c1=0;

#30 a2=0; b2=1; c1=1;

#40 a2=1; b2=0; c1=0;

#50 a2=1; b2=0; c1=1;

#60 a2=1; b2=1; c1=0;

#70 a2=1; b2=1; c1=1;

end

endmodule

Logic Gates

module m1(input_1,input_2,and_result,or_result,xor_result,xnor_result);

input input_1;

input input_2;

output and_result;

output or_result;

output xor_result;

output xnor_result;

wire and_temp , or_temp ,xor_temp,xnor_temp;

assign and_temp =input_1 & input_2;

assign or_temp =input_1 | input_2;

assign xor_temp =input_1 ^ input_2;

assign xnor_temp =input_1 ~^ input_2;

assign and_result = and_temp;

assign or_result = or_temp;

assign xor_result = xor_temp;

assign xnor_result = xnor_temp;

endmodule

/*module m2(input_1,input_2,input_3,b_exp)

input input_1;

input input_2;

input input_3;

output b_exp;

/*exp= ab+ab'c'+a'bc'

wire b_temp;

assign b_temp=(input_1|input_2)&(input_1|~input_2|~input_3)&(~input_1|input_2|~input_3);

assign b_exp= b_temp;

endmodule*/

module main;

integer a=354341233, e=1;

real b=9.58;

wire c=10;

reg d=10;

reg q,w,p,o,i;

wire r,t,l,y,u;

m1 t1(q,w,r,t,y,u);

/m2 t2(p,o,i,l);/

initial

begin

$display("Hello, World");

$display("%-d",a);

$display("%f",b);

$display("%b",c);

$display("%b",d);

$display("%-d",e);

$display("Hello, World");

$display("a\tb\tAND\tOR\tXOR\tXNOR");

$monitor("%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",q,w,r,t,y,u);

q=0;w=0;

#10 q=0;w=1;

#10 q=1;w=0;

#10 q=1;w=1;

//$display("a\tb\tc\tb_exp");

//$monitor("%b\t%b\t%b\t%b",p,o,i,l);

//p=0;o=1;i=1;

$finish ;

end

endmodule